山丹县卫生健康局

2021年7月份山丹县水龙头水质监测结果公示

实施饮用水卫生监测，对于保障人民群众身体健康和生命安全，改善人居环境，提高生活质量具有重要意义。为了规范饮用水监测工作的管理，保障居民饮用水卫生安全，根据《山丹县2020年居民生活饮用水卫生监测工作实施方案》（山卫健发〔2020〕11号）要求，县疾控中心于2021年7月14日从全县随机选择了10个具有代表性监测点进行水龙头水质监测。现将2021年7月份水龙头水质监测情况报告如下：

一、本信息数据来源

1.山丹县疾病预防控制中心。山疾控检字（2021）第064                                                                                                                                                       号检测报告。检验项目：感官指标4项、一般化学指标4项、微生物指标2项、消毒剂副产物指标1项、非常规指标氨氮1项。

二、水质指标的检验依据

依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)。

结果评价依据：《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

三、合格率

1.样品合格率：所检测样品中，只要有其中一项不合格，即视为不合格样品。

2.监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数×100%;

3.监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数/所有样品指标检验总项次数×100%。

四、监测结果

2021年7月份，山丹县疾控中心共选择监测点10个，采集样品10份，监测点样品合格10份，样品合格率100%，详细检测结果见（附件1）；监测指标项次数120个，监测指标综合合格率100%，详细监测数据分析见（附件2、附件3）。

附件：1.山丹县2021年7月份生活饮用水调查检验结果汇总表；

2.山丹县2021年7月份用户水龙头水质监测结果分析；

3.山丹县2021年7月份用户水龙头水质监测项次合格率。

山丹县卫生健康局

2021年7月21日

| 附件1 山丹县2021年7月份生活饮用水调查检验结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 样品名称 | 生产厂家 | 样品来源 | 色度 | 浊度 NTU | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH | 耗氧量mg/L | 氨氮 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 二氧化氯 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌 MPN/100mL |
| y07001 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇祁连东路565嘉泰宾馆 | 5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.39 | 0.16 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.02 | 0.02 | 4 | 未检出 |
| y07002 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇祁连东路702号通圣堂药店 | 5 | 0.54 | 无 | 无 | 7.58 | 0.18 | ＜0.02 | ＜0.01 | 0.01 | 0.05 | 5 | 未检出 |
| y07003 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇双拥路145号一口香馍馍店 | 5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.23 | 0.18 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 3 | 未检出 |
| y07004 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇双拥路252号江苏装潢材料店 | 5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.12 | 0.14 | ＜0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 5 | 未检出 |
| y07005 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇南关东路135号仁和大药店 | 5 | 0.55 | 无 | 无 | 8.11 | 0.18 | ＜0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 3 | 未检出 |
| y07006 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇南关东路150号武汉黑鸭 | 5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.26 | 0.18 | ＜0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 4 | 未检出 |
| y07007 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇艾黎大道442号大拇指卤肉面馆 | 5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.34 | 0.18 | ＜0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 5 | 未检出 |
| y07008 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇艾黎大道674号美车汇汽车中心 | 5 | 0.54 | 无 | 无 | 7.37 | 0.19 | ＜0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 7 | 未检出 |
| y07009 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇祁连中路610号玉喜汽车中心 | 5 | 0.51 | 无 | 无 | 6.98 | 0.18 | ＜0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 4 | 未检出 |
| y07010 | 末梢水 | 甘肃水务山丹供水有限责任公司 | 山丹县清泉镇祁连中路510号福达电瓶电器 | 5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.46 | 0.14 | ＜0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 5 | 未检出 |

附件2

山丹县2021年7月份用户水龙头水质监测结果分析

| 序号 | 指标 | 限值 | 最大值 |  | 最小值 |  | 监测指标 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 100% |
| 2 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 7 |  | 3 |  | 100% |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |  |  | 100% |  |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |  |  | 100% |  |
| 5 | 色度（铂钴标准比色） | 15 | 5 | 5 |  |  | 100% |
| 6 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.54 | 0.51 |  |  | 100% |
| 7 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.19 | 0.14 |  |  | 100% |
| 8 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.06 | ＜0.01 |  |  | 100% |
| 9 | 氨氮（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  | 100% |
| 10 | 二氧化氯（mg/L） | ≥0.02 | 0.08 | 0.02 |  |  | 100% |
| 11 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.04 | 0.01 |  |  | 100% |
| 12 | pH值 | ≤8.5＞6.5 | 8.11 | 6.98 |  |  | 100% |

附件3

山丹县2021年7月份用户水龙头水质监测项次合格率

| 县区 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标数 (不合格项次) | 监测指标综合 合格率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山丹县 | 10 | 120 | 0 | 100 | / |